EXAMEN SUR TABLE

Codesign FPGA sur DE0-Nano

Calculateur arithmétique câblé avec sélection d’opération – Vérification logicielle

| Cible DE0-Nano (Cyclone IV) | Outil Quartus II 13.0 | Durée 3H 13h30-16h25 | Total 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Consignes générales - Documentation autorisée. - Module fourni : capteurs_sol.vhd - Répondez directement sur ce sujet dans les espaces prévus. - Précision des terminologie utilisée (VHDL, SPI, codesign, ...). - Le barème est indiqué entre crochets après chaque question. - Les questions sont indépendantes. En cas de blocage, passez à la suivante. - Vos réponses doivent être courtes, concises et donc précises. - Votre projet, vos descriptions doivent être bien indentés, structurés et commentés avec un juste nécessaire. - Vos versions antérieures (TP) peuvent être utilisées. - Rendu sous forme d’un projet GITHUB incluant ce document contenant les réponses aux questions ; dernière heure de mise à jour (08 avril 2026 – 16h30). - Pénalité(s) de remise en retard ou (et) de post-modification (toute post-modification de n’importe quel fichier annule sa prise en compte).

Partie 1 — Compréhension du module capteurs_sol.vhd  (9 points)

Q1.  Combien de canaux analogiques le module capteurs_sol.vhd acquiert-il effectivement ? Justifiez en vous appuyant précisément sur le code VHDL. [1 pt]

Réponse : Le module capteurs_sol.vhd acquiert 7 signaux de datar 0 à datar 6.

Q2.  Quelle est la résolution effective (en bits) des données disponibles sur les sorties data0r à data6r ? Expliquez la différence avec la résolution native du LTC2308 et indiquez quels bits sont tronqués et qu’elle en est l’incidence. [1 pt]

Réponse :

La résolution effective de nos sorties est sur 8 bits : du bits 11 à 4. Cependant LTC2308 est un convertisseur 12 bits, la différence de bits entraine une perte de résolution ainsi qu’une perte de finesse car on perd les petites variations qu’on aurait sur les bits 3,2 et 1. On a maintenant comme plus petite variation 16. Cependant on est donc moins impacté aussi par les petites variations ou peut se trouver le bruit.

Q3.  Quel est le rôle du signal data_capture ? Quel événement logique déclenche une nouvelle séquence d’acquisition ? Pourquoi l’état S5 attend-il que data_capture repasse à ‘0’ avant de retourner en S0 ? [1 pt]

Réponse :

Le signal data_capture joue le rôle de déclencheur (trigger) pour lancer une acquisition, lorsque data_capture passe à 1 on lance la capture et quand le signal passe à 0 on arrête la capture.

Q4.  Décrivez en une phrase concise le rôle de chacun des états de l’automate. [3 pts]

| S0 | Etat d’attente du déclenchement ainsi qu’initialisation |
| --- | --- |
| S1 | Lancement de la conversion ADC |
| S2 | Attente du temps de conversion |
| S3 | Envoi de la configuration canal et lecture des données |
| S4 | Fin de lecture d’un canal, incrémentation du canal et stockage des données |
| S5 | On signale que la fin d’acquisition et fini pour permettre le relachement du triggeer |

Q5.  Calculez la valeur numérique de la constante CONVST_WAIT_CLOCK_NUM à 40 MHz. Exprimez en nanosecondes la durée de la temporisation correspondante. Quel phénomène physique du LTC2308 cette attente couvre-t-elle ? [1.5 pts]

Réponse :

CONVSTWAITCLOCKNUM=1600+clockDur-1 ClockDur =1600+25-125=162425=64.96 ≃64 On a donc 64 coup d’horloge la 65eme ne l’est pas. On a : T=1f=140*106=25*10-9=25 ns Temporisation=64*25ns=1600 ns Le phénomène physique du LTC2308 que couvre cette temporisation est la conversion interne du LTC2308. C’est le temps que met notre LTC2308 à sortir une donnée numérique.

Q6.  Le signal ADC_SCK est généré par l’affectation : ADC_SCKl <= not clk when (spi_clk_enable = ‘1’) else ‘0’. Pourquoi utilise-t-on l’inverse de clk plutôt que clk directement pour l’horloge SPI ? [1.5 pts]

Réponse :

L’inversion de clk permet de décaler les fronts d’horloge de SPI afin de nous assurer que les données soit stables avant l’échantillonnage qui leur est prévu dans l’ADC. Cela sert à respecter les contraintes de timing du protocole SPI. Ainsi les donnée SDO sont lu au bon moment sans risque de perte.

Q7.  Le processus v2v_pr_8 (table channel_config) possède une liste de sensibilité limitée au seul signal channel. Pourquoi est-ce correct pour un processus combinatoire ? Quelle serait la conséquence d’une erreur dans cette table ? [1 pt]

Réponse :

La table channel_config dépend uniquement de channel, cela correspond à une logique combinatoire. Le fait d’avoir une erreur dans cette table entrainerais une mauvaise configuration de l’ADC et donc l’acquisition de données incorrectes ou issues du mauvais canal.

Partie 2 — Architecture codesign : calculateur câblé  (7 points)

Q8.  Proposez un schéma bloc complet de l’architecture codesign retenue. Votre schéma doit faire clairement apparaître : le module capteurs_sol.vhd, le bloc calculateur câblé avec son entrée op_sel (2 bits), le bloc horloge, les registres de sortie résultat, la partie logicielle, et l’ensemble des signaux échangés entre les domaines HW et SW. [3 pts]

Voir : bloc_controleur.pdf

Indiquer la direction de chaque signal (flèche) et son type (1 bit, 8 bits, 2 bits…)

Q9.  Définissez précisément l’interface du bloc calculateur câblé. Listez tous ses ports en indiquant : nom, direction, largeur en bits et rôle. L’entrée op_sel sur 2 bits doit permettre de sélectionner les 4 opérations : addition, soustraction, amplification, atténuation. [2 pts]

| Nom du port | Direction | Largeur | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Data_in [0..6] | Input | 8bits | Données acquises par le module capteurs_sol (7 canaux, 8 bits chacun). |
| Op_sel | Input | 2bits | Sélection de l’opération (parmsi les 4 choix ) |
| clk | Input | 1 bit | Horloge de 40MHz |
| Reset_n | input | 1 bit | Reset |
| result | Outplut | 8 bits | Résultats de l’opération après calcul |
| Data_ready_out | Output | 1bit | Signal indiquant que le résultat est prêt pour lecture par le logiciel |

Q10.  Sans bus Avalon, comment la partie logicielle peut-elle détecter le moment où data_ready passe à ‘1’ ? Proposez deux mécanismes distincts et indiquez les avantages et inconvénients de chacun. [2 pts]

Mécanisme 1 : avec les registres

Le module matériel (capteur_sol) met à jou un registre dédié en mémoire partagé. Le logiciel NiosII lit en boucle ce registre pour détecter quand data_ready passe à 1 Avantages : Pas besoin de matériel supplémentaire Inconvénients : Consommation de CPU pour surveiller le registre

Mécanisme 2 : Interruption matérielle

Le signal data_readyr est connecté à une ligne d’interruption du NIOS II

Quand data-readyr passe à 1 alors notre NIOS est interrompu et exécute une fonction de traitement

Avantages :

Efficacité énergétique car pas de surveillance constante

Réactivité immédiate

Inconvénients :

Nécessite une configuration matérielle

Partie 3 — Arithmétique et partitionnement  (4 points)

Q11.  Avant d’effectuer une addition ou une amplification sur deux signaux data_ir et data_jr (8 bits non signés), quelles précautions arithmétiques devez-vous prendre pour éviter un overflow dans la logique câblée ? Illustrez avec un exemple numérique complet. [2 pts]

Réponse :

Pour éviter un overflow lors d’un de ces deux calcul sur deux signaux 8 bis non signés il faut utilisez un registre 16 bits pour stocker le résultat intermédiaire. Il faut aussi vérifier que le résultats est représentable sur 8 bits donc que la valeur est comprise entre 0 et 255. Exemple : Entrée : Data_ir = 150 Data_jr = 120 Addition : 150 + 120 = 270 Overflow si stocké sur 8 bits car 270 est supérieur à 255.

Q12.  Pour l’amplification numérique (gain G > 1), évaluez la pertinence de son implémentation en logique câblée plutôt qu’en logiciel. Justifiez selon au moins deux critères parmi : performance, flexibilité, ressources FPGA, complexité de conception. [2 pts]

Réponse :

Critère de performance : en logique cablé on a l’execution qui se déroule sur un seul cycle d’horloge donc on est très rapide et idéal pour es applications en temps réel tandis qu’en logiciel cela nécessite plusieurs cycles pour multiplier et cela est donc moins performants pour des calculs répétitifs. Critère ressources FPGA : En logique câblée on utilise des LUTs et des multiplexeurs qui sont des ressources limitées mais optimisées pour le calcul. La consommation est modérée. En logiciel on utilise le processeur ce qui implique peu de ressources FPGA supplémentaires, mais ce qui monopolise le CPU et donc ce qui peut saturer le processeur si le gain est calculé souvent. Donc l’amplification câblée est pertinente si la performance est critique et que le gain est fixe. En revanche, une implémentation logicielle est plus flexible pour des gains variables.

Partie 4 — Implémentation et validation sur carte DE0-Nano  (6 points)

Q13.  Listez les étapes nécessaires pour intégrer capteurs_sol.vhd et le bloc calculateur câblé dans un projet Quartus II 13.0 ciblant le Cyclone IV EP4CE22F17C6 de la DE0-Nano. Précisez : création du projet, ajout des fichiers sources, assignation de la cible, et contraintes de brochage minimales à déclarer. [2 pts]

1. Création du projet :

Ouverture de Quartus Création d’un nouveau projet : - File New Project Wizard - Suivre les étapes : Sélectionner le dossier du projet Choisir Cyclone IV EP4CE22F17C6 et le device EP4CE22F17C6 ajouter les fichier VHDL - Terminer la création du projet

2. Sources et hiérarchie :

On ajoute donc les fichier VHDL suivant : - Capteurs_sol.vhd - Calculateur_cable.vhd - Top_level.vhd (pour instancier les deux modules et gérer les signaux) Il faut bien top_level.vhd en top_level

3. Cible, horloge et brochage :

- Assignation de la cible : Dans Assignments → Device, vérifier que le device EP4CE22F17C6 est correctement sélectionné. Dans Assignments → Settings → Fitter Settings, définir : Fmax (fréquence maximale) : 40 MHz (pour le module capteurs_sol). - Contraintes de brochage minimales : Horloge : Assigner la broche G1 (50 MHz de la DE0-Nano) à clk (entrée du top-level). Si nécessaire, utiliser une PLL pour générer une horloge à 40 MHz pour capteurs_sol. Signaux SPI : Assigner les broches suivantes (exemples) : ADC_CONVSTr → Broche L3 (GPIO_0). ADC_SCK → Broche K1 (GPIO_1). ADC_SDIr → Broche J1 (GPIO_2). ADC_SDO → Broche J2 (GPIO_3). Signaux de données : data0r à data6r → Broches GPIO_4 à GPIO_10 (8 bits par signal). data_readyr → Broche GPIO_11. Signaux de contrôle : op_sel[0..1] → Broches GPIO_12 et GPIO_13. result → Broche GPIO_14 (8 bits). Reset : Assigner la broche R9 (bouton KEY0) à reset_n (actif à '0').

Q14.  Le signal d’horloge système de la DE0-Nano est à 50 MHz. Or, capteurs_sol.vhd spécifie une fréquence maximale de 40 MHz. Comment résolvez-vous cette contrainte dans Quartus ? Décrivez la solution retenue et son impact sur la valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM. [1.5 pts]

Réponse :

Pour respecter la fréquence maximale de 40 MHz imposée par capteurs_sol.vhd (et éviter un dépassement des contraintes du LTC2308), utilise une PLL (Phase-Locked Loop) dans Quartus pour : - Diviser la fréquence d’horloge système de 50 MHz (DE0-Nano) en 40 MHz. - Générer une horloge stable et synchronisée pour le module capteurs_sol. signal clk_40MHz : std_logic; -- Instanciation de la PLL (générée par Quartus) pll_inst : altpll port map ( inclk0 => clk_50MHz, -- Horloge système 50 MHz c0 => clk_40MHz -- Horloge de sortie 40 MHz ); La valeur de CONVST_WAIT_CLOCK_NUM reste inchangée (64), car la fréquence de 40 MHz est respectée.

Q15.  Implémenter votre architecture. [10 pts]

Sous forme de projet GITHUB

Q16.  Décrivez le programme de validation logicielle à exécuter sur la carte (à inclure dans votre projet GITHUB – répertoire software).

Votre réponse doit couvrir : la séquence d’initialisation, le déclenchement d’une acquisition, la lecture du résultat produit par le calculateur câblé, et la procédure de vérification (comment le logiciel contrôle-t-il que le résultat est cohérent ?) [10 pts]

À inclure dans votre projet GITHUB – Répertoire software

Q17.  Lors du test sur carte, le signal data_ready reste en permanence à ‘0’ alors que data_capture a bien reçu une impulsion. Proposez une démarche de débogage : quels signaux internes inspecter en premier, et quelles causes probables éliminer dans quel ordre ? Sachant la plateforme QUARTUS, citez quel(s) outil(s) adéquat(s) à utiliser [2 pts]

Réponse :

# Barème récapitulatif

| Q | Intitulé | Thème | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Nombre de canaux — justif. état S4 + boucle | Lecture VHDL | 1 |
| Q2 | Résolution 8 bits vs 12 bits, bits tronqués | Compréh. ADC | 1 |
| Q3 | Rôle data_capture, front montant, utilité S5 | Interface déclen. | 1 |
| Q4 | Description états S0–S5 — 6 × 0,5 pt | Automate FSM | 3 |
| Q5 | CONVST_WAIT_CLOCK_NUM : calcul + phénomène | Timing SPI | 1,5 |
| Q6 | Horloge SPI inversée — justification not clk | Protocole SPI | 1,5 |
| Q7 | Proc. combinatoire : sensibilité + conséquence erreur | VHDL comb. | 1 |
| Q8 | Schéma bloc codesign avec op_sel et signaux fléchés | Architecture | 3 |
| Q9 | Interface calculateur câblé — table des ports | Interface HW | 2 |
| Q10 | Détection data_ready sans Avalon — 2 mécanismes | Interface HW/SW | 2 |
| Q11 | Précautions overflow + exemple numérique | Arithmétique | 2 |
| Q12 | Amplification câblée vs logicielle — 2 critères | Partitionnement | 2 |
| Q13 | Intégration Quartus : projet, sources, brochage | Implémentation | 2 |
| Q14 | Contrainte 50 MHz vs 40 MHz — solution + impact CONVST | Implémentation | 1 |
| Q15 | Implémentation architecture | Synthèse FPGA | 10 |
| Q16 | Programme de validation : init, déclen., lecture, vérif. | Valid. logicielle | 10 |
| Q17 | Débogage — Démarche méthodique | Débogage carte | 2 |
| TOTAL |  |  | 46 |

Note : Le total est sur 46 points. La note finale est ramenée sur 20 par le correcteur (coefficient 20/46).